Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

28Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

2500Hz

Maximale Belastbarkeit

2x100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x60WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

88dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,01mm/N

Bewegte Masse (Mms)

32g

Mech. Widerstand (Rms)

0,9kg/s

Mechanische Güte (Qms)

6,19

Elektrische Güte (Qes)

0,25

Gesamtgüte (Qts)

0,24

Äquivalentvolumen (Vas)

65l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x6,8Ω/3,4Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,0mH/1,0mH

Schwingspulendurchmesser

50mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

15,5mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3,75mm

Eff. Membranfläche (Sd)

210cm2

Verschiebevolumen (Vd)

78,8cm3

Kraftfaktor (BxL)

8,9Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,6%

Magnetdurchmesser

120mm

Magnetgewicht

29,5oz.

Einbauöffnung

Ø 185mm

Einbautiefe

102mm

Abmessungen

Ø 210mm

Gewicht

2,6kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen